Arkusz wspomagający sprawdzenie stopnia

wykorzystania resursu UTB

Uwaga! Arkusza nie należy stosować w przypadkach gdy rejestracja przez eksploatującego warunków eksploatacji urządzenia odbywa się w całości: - przyrządami; - w dzienniku, łącznie ze stosowaniem liczników. W powyższych przypadkach należy stosować arkusz uproszczony lub dokumentację, informację generowaną bezpośrednio z przyrządów, liczników zainstalowanych na UTB.

- Dane identyfikacyjne

| Data : | .......................................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eksploatujący : | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |
| Lokalizacja urządzenia : | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |
| Rodzaj urządzenia : | suwnica |  |  |
| (konstrukcja urządzenia) | pomostowa, półbramowa, bramowa, wspornikowa |  |  |
| (ze wzgl. na ilość dźwigarów) | jednodźwigarowa, dwudźwigarowa |  |  |
| (sposób zainstalowania) | natorowa, podwieszona |  |  |
| (rodzaj napędu) | elektryczna, ręczna, elektryczno – ręczna, pneumatyczna, hydrauliczna |  |  |
| (typ urządzenia chwytającego) | hakowa, lejnicza, chwytakowa, chwytnikowa, inna specjalna |  |  |
| (przeznaczenie) | ogólnego przeznaczenia, specjalna |  |  |
| (sposób sterowania) | kabina, z poziomu roboczego |  |  |
| Numer ewidencyjny urządzenia | ....................................................... |  |  |
| Numer fabryczny urządzenia | ....................................................... |  |  |
| Podstawowe parametry: | udźwig głównego mechanizmu podnoszenia |  | ............................. [t] |
|  | udźwig pomocniczego mechanizmu podnoszenia (I) |  | ............................. [t] |
|  | udźwig pomocniczego mechanizmu podnoszenia (II) |  | ............................. [t] |
|  | udźwig pomocniczego mechanizmu podnoszenia (III) |  | ............................. [t] |
|  | rozpiętość |  | ........................... [m] |
|  | rok produkcji |  | ............................. |
|  | GNP suwnicy |  | ............................. |
|  | GNP głównego mechanizmu podnoszenia |  | ............................. |
|  | GNP pomocniczego mechanizmu podnoszenia (I) |  | ............................. |
|  | GNP pomocniczego mechanizmu podnoszenia (II) |  | ............................. |
|  | GNP pomocniczego mechanizmu podnoszenia (III) |  | ............................. |
|  | GNP mech. jazdy wciągnika (wciągarki) |  | ............................. |
|  | GNP mech. jazdy wciągnika (wciągarki) pomocniczego (-ej) |  | ............................. |
|  | GNP mech. jazdy suwnicy |  | ............................. |
| Oznakowanie CE : | Tak | Nie |  |
| Nazwa i adres wytwórcy urządzenia : | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |

- Krótka charakterystyka pracy urządzenia

Należy w krótki sposób scharakteryzować pracę urządzenia. Informacje zawarte w tym punkcie pomocne są przy dalszym szacowaniu stopnia wykorzystania resursu. Opis prawidłowy to np. „Urządzenie pracowało przez 6 lat w trybie jednozmianowym przez pięć dni roboczych w tygodniu. W trakcie jednej zmiany urządzenie wykonuje średnio około 65 cykli roboczych. Najczęściej przenoszone ładunki wynoszą około 60% udźwigu nominalnego. Trzy razy na zmianę urządzenie przenosi ładunek o masie wynoszącej około 100% udźwigu nominalnego. Urządzenie najczęściej podnosi określone powyżej ładunki i przemieszcza je za pomocą mechanizmu jazdy wciągarki. Mechanizm jazdy suwnicy jest wykorzystywany bardzo rzadko. Cykl roboczy trwa najczęściej około 8 min. Na ten czas składa się 6 min (0,1 h) pracy mechanizmem podnoszenia oraz 2 min (0,03 h) pracy mechanizmem jazdy wciągarki. Praca mechanizmu jazdy suwnicy przebiega z małymi ładunkami i wynosi 10 min. (0,16 h) w ciągu jednej zmiany. Rejestracja warunków pracy dla mechanizmu podnoszenia odbywa się za pomocą liczników dla pozostałych mechanizmów jest odnotowywana w dzienniku na podstawie szacunkowych informacji wynikających z procesu produkcyjnego.”.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Informacje dodatkowe

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Sposób rejestracji przez eksploatującego warunków eksploatacji urządzenia

Przystępując do wyznaczania resursu urządzenia należy w pierwszej kolejności określić sposób pobierania informacji dotyczących warunków użytkowania urządzenia. Dla każdego przypadku należy przyjąć do dalszych obliczeń odpowiedni współczynnik „F1” określony w poniższej tabeli.

|  |  | Suwnica jako całość | Mechanizm podnoszenia głównego | Mechanizm podnoszenia pomocniczy (I) | Mechanizm podnoszenia pomocniczy (II) | Mechanizm podnoszenia pomocniczy (III) | Mechanizm jazdy wciągnika (wciągarki) | Mechanizm jazdy wciągnika (wciągarki) pomocniczego (-ej) | Mechanizm jazdy suwnicy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestrowanie przyrządami | F1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejestrowanie w dzienniku, łącznie ze stosowaniem liczników | F1=1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejestrowanie na podstawie procesu technologicznego | F1=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejestrowanie na podstawie informacji o produkcji | F1=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacja o warunkach eksploatacji jest niekompletna | F1=1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak informacji o historii urządzenia | F1=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Określenie GNP  urządzenia jako całości oraz GNP poszczególnych mechanizmów

Następnym krokiem potrzebnym do obliczeń jest określenie GNP urządzenia jako całości. Informacje te należy odczytać z danych technicznych urządzenia. W związku z tym, że w ciągu wielu lat normy jak i sposoby oznaczania grup ulegały zmianom może istnieć potrzeba zastosowania tabeli porównawczej. Przykładowo, urządzenie wykonano w roku 1978 i wytwórca określił GNP suwnicy jako całości jako I. W związku z tym do dalszych obliczeń wg poniższej tabeli należy przyjąć GNP A4.

| PN-91/M-06503 | PN-ISO 4301-1 | PN-79/M-08503 | PN-63/M-06503 | FEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A1 | - | - | 1 |
| A2 | A2 | - | - | 2 |
| A3 | A3 | 1 | 0 | 2 lub 3 |
| A4 | A4 | 2 | I | 3 lub 4 |
| A5 | A5 | 3 | II | 4 |
| A6 | A6 | 4 |  | 4 lub 5 |
| A7 | A7 | 5 | III | 5 lub 6 |
| A8 | A8 | 6 | IV | 6 |

GNP urządzenia jako całości określono jako :

| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Następnym krokiem potrzebnym do obliczeń jest określenie GNP poszczególnych mechanizmów. Informacje te należy odczytać z danych technicznych urządzenia. W związku z tym, że w ciągu wielu lat normy jak i sposoby oznaczania grup ulegały zmianom może istnieć potrzeba zastosowania tabeli porównawczej. Przykładowo mechanizm podnoszenia został wykonany wg normy FEM 1mA, to do dalszych obliczeń należy przyjąć GNP mechanizmu podnoszenia M4. Wyznaczenie grup natężenia pracy pozostałych mechanizmów wykonujemy w sposób analogiczny.

| PN-91/M-06503 | PN-ISO 4301-1 | PN-79/M-08504 | ST SEV 2077-80 | FEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | M1 | 1M | 1 | 1mB |
| M2 | M2 |  |  |  |
| M3 | M3 | 2M |  |  |
| M4 | M4 | 3M | 2 | 1mA |
| M5 | M5 | 4M | 3 | 2m |
| M6 | M6 | 5M | 4 | 3m |
| M7 | M7 | 6M | 5 | 4m |
| M8 | M8 |  | 6 | 5m |

GNP mechanizmu podnoszenia głównego określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu podnoszenia pomocniczego (I) określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu podnoszenia pomocniczego (II) określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu podnoszenia pomocniczego (III) określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) pomocniczego (-ej) określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu jazdy suwnicy określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku braku informacji w dokumentacji o GNP urządzenia jako całości i / lub poszczególnych mechanizmów w celu ich wyznaczenia należy posłużyć się poniższą tabelą obejmującą przykładowe zaszeregowania urządzeń do poszczególnych grup. Określania dokonujemy na podstawie przeznaczenia urządzenia oraz określenia pracy. Odczytane wartości należy przenieść jako do dalszych obliczeń.

| Lp | Przeznaczenie suwnicy | Określenie pracy | Grupa natężenia pracy suwnicy jako całości | Grupa natężenia pracy mechanizmów jako całości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Podnoszenie | Jazda wciągnika (wciągarki) | Jazda suwnicy |
| 1 | Suwnice z napędem ręcznym |  | A1 | M1 | M1 | M1 |
| 2 | Suwnice warsztatowe montażowe |  | A1 | M2 | M1 | M2 |
| 3 | Suwnice montażowe w elektrowniach |  | A1 | M2 | M1 | M3 |
| 4 | Suwnice remontowe |  | A1 | M3 | M1 | M2 |
| 5 | Suwnice warsztatowe | Regularnie rzadkie | A2 | M3 | M2 | M3 |
| 6 | Suwnice warsztatowe | Regularnie z przerwami | A3 | M4 | M3 | M4 |
| 7 | Suwnice warsztatowe | Intensywne | A4 | M5 | M3 | M5 |
| 8 | Suwnice hakowe na składowiskach | Regularnie rzadkie | A3 | M3 | M2 | M4 |
| 9 | Suwnice chwytakowe lub chwytnikowe na składowiskach | Intensywne | A6 | M6 | M6 | M6 |
| 10 | Suwnice hakowe na składowiskach złomu | Regularnie rzadkie | A3 | M4 | M3 | M4 |
| 11 | Suwnice chwytakowe lub chwytnikowe na składowiskach złomu | Intensywne | A6 | M6 | M5 | M6 |
| 12 | Suwnice portowe przeładunkowe |  | A7 | M8 | M6 | M7 |
| 13 | Suwnice kontenerowe |  | A5 | M6 | M6 | M6 |
| 14 | Suwnice kontenerowe w portach |  | A5 | M6 | M6 | M4 |
| 15 | Suwnice hutnicze: |  |  |  |  |  |
| 16 | Suwnice do wymiany walców |  | A2 | M4 | M3 | M4 |
| 17 | Suwnice lejnicze |  | A7 | M8 | M6 | M7 |
| 18 | Suwnice kleszczowe |  | A7 | M8 | M7 | M7 |
| 19 | Suwnice wypychowe |  | A8 | M8 | M8 | M8 |
| 20 | Suwnice wsadowe |  | A8 | M8 | M8 | M8 |
| 21 | Suwnice odlewnicze |  | A5 | M5 | M4 | M5 |

- Określenie stanu obciążenia, klasy wykorzystania i największej liczby cykli pracy UTB

Mając określoną GNP suwnicy jako całości musimy określić pozostałe parametry, w oparciu o poniższe tabele. Stan obciążenia określamy w oparciu o charakter pracy urządzenia (kolumna określenia).

| Stan obciążenia | Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia Kp | Określenia |
| --- | --- | --- |
| Q1 - lekki | 0,125 | Dźwignice podnoszące ładunki nominalne bardzo rzadko |
| Q2 - przeciętny | 0,25 | Dźwignice podnoszące ładunki nominalne niezbyt często, a przeważnie ładunki średnie |
| Q3 - ciężki | 0,50 | Dźwignice podnoszące ładunki nominalne często, a przeważnie ładunki duże |
| Q4 – bardzo ciężki | 1,00 | Dźwignice regularnie obciążanie ładunkami nominalnymi |

Stan obciążenia suwnicy jako całości :

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Mając wyznaczoną GNP suwnicy jako całości oraz stan obciążenia suwnicy wyznaczamy, w oparciu o poniższą tabelę, klasę wykorzystania suwnicy.

| Stan obciążenia | Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia Kp | Klasy wykorzystania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| Q1 - lekki | 0,125 |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Q2 - przeciętny | 0,25 |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |  |
| Q3 - ciężki | 0,50 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |  |  |
| Q4 – bardzo ciężki | 1,00 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |  |  |  |

Wartość maksymalnej liczby cykli pracy wynika z poniższej tabeli i jest ściśle zależna od klasy wykorzystania suwnicy.

| Klasa wykorzystania | Maksymalna liczba cykli pracy | Określenia |
| --- | --- | --- |
| U0 | 1,6·104 | Użytkowanie nieregularne |
| U1 | 3,2·104 |  |
| U2 | 6,3·104 |  |
| U3 | 1,25·105 |  |
| U4 | 2,5·105 | Użytkowanie regularne lekkie |
| U5 | 5·105 | Użytkowanie regularne przeciętne |
| U6 | 1·106 | Użytkowanie nieregularne intensywne |
| U7 | 2·106 | Użytkowanie intensywne |
| U8 | 4·106 |  |
| U9 | więcej niż 4·106 |  |

Klasę wykorzystania suwnicy określono jako :

| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6·104 | 3,2·104 | 6,3·104 | 1,25·105 | 2,5·105 | 5·105 | 1·106 | 2·106 | 2·106 | > 4·106 |

- Określenie stanu obciążenia, klasy wykorzystania i największej liczby cykli pracy dla poszczególnych mechanizmów

Mając określoną GNP poszczególnych mechanizmów suwnicy musimy określić pozostałe parametry, w oparciu o poniższe tabele. Stan obciążenia określamy w oparciu o charakter pracy mechanizmu (kolumna określenia).

| Stan obciążenia | Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia Km | Określenia |
| --- | --- | --- |
| L1 - lekki | 0,125 | Mechanizmy podlegające bardzo rzadko maksymalnemu obciążeniu, a przeważnie małym obciążeniom |
| L2 - przeciętny | 0,25 | Mechanizmy podlegające niezbyt często maksymalnemu obciążeniu, a przeważnie przeciętnym obciążeniom |
| L3 - ciężki | 0,50 | Mechanizmy podlegające często maksymalnemu obciążeniu, a przeważnie dużym obciążeniom |
| L4 – bardzo ciężki | 1,00 | Mechanizmy podlegające regularnie maksymalnemu obciążeniu |

Stan obciążenia dla głównego mechanizmu podnoszenia :

| L1p | L2p | L3p | L4p |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla pomocniczego (I) mechanizmu podnoszenia :

| L1p | L2p | L3p | L4p |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla pomocniczego (II) mechanizmu podnoszenia :

| L1p | L2p | L3p | L4p |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla pomocniczego (III) mechanizmu podnoszenia :

| L1p | L2p | L3p | L4p |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) :

| L1jw | L2jw | L3jw | L4jw |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) pomocniczego (-ej) :

| L1jw | L2jw | L3jw | L4jw |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla mechanizmu jazdy suwnicy :

| L1js | L2js | L3js | L4js |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Mając wyznaczoną GNP poszczególnych mechanizmów oraz stan ich obciążenia wyznaczamy, w oparciu o poniższą tabelę, klasę wykorzystania poszczególnych mechanizmów.

| Stan obciążenia | Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia Km | Klasy wykorzystania mechanizmów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| L1 - lekki | 0,125 |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| L2 - przeciętny | 0,25 |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |  |
| L3 - ciężki | 0,50 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |  |  |
| L4 – bardzo ciężki | 1,00 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |  |  |  |

Wartość całkowitego czasu użytkowania mechanizmu wynika z poniższej tabeli i jest ściśle zależna od klasy wykorzystania mechanizmu.

| Klasa wykorzystania | Całkowity czas użytkowania [h] | Określenia |
| --- | --- | --- |
| T0 | 200 | Użytkowanie nieregularne |
| T1 | 400 |  |
| T2 | 800 |  |
| T3 | 1600 |  |
| T4 | 3200 | Użytkowanie regularne lekkie |
| T5 | 6300 | Użytkowanie regularne przeciętne |
| T6 | 12500 | Użytkowanie nieregularne intensywne |
| T7 | 25000 | Użytkowanie intensywne |
| T8 | 50000 |  |
| T9 | 100000 |  |

Klasę wykorzystania głównego mechanizmu podnoszenia określono jako :

| T0p | T1p | T2p | T3p | T4p | T5p | T6p | T7p | T8p | T9p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania pomocniczego (I) mechanizmu podnoszenia określono jako :

| T0p | T1p | T2p | T3p | T4p | T5p | T6p | T7p | T8p | T9p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania pomocniczego (II) mechanizmu podnoszenia określono jako :

| T0p | T1p | T2p | T3p | T4p | T5p | T6p | T7p | T8p | T9p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania pomocniczego (III) mechanizmu podnoszenia określono jako :

| T0p | T1p | T2p | T3p | T4p | T5p | T6p | T7p | T8p | T9p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) określono jako :

| T0jw | T1jw | T2jw | T3jw | T4jw | T5jw | T6jw | T7jw | T8jw | T9jw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) pomocniczego (-ej) określono jako :

| T0jw | T1jw | T2jw | T3jw | T4jw | T5jw | T6jw | T7jw | T8jw | T9jw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania mechanizmu jazdy suwnicy określono jako :

| T0js | T1js | T2js | T3js | T4js | T5js | T6js | T7js | T8js | T9js |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

- Wyznaczanie rzeczywistej liczby cykli pracy suwnicy oraz sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu suwnicy jako całości

Do przeprowadzenia dalszych obliczeń należy przyjąć wartości charakteryzujące pracę urządzenia w tym ilość lat pracy urządzenia oraz ilość dni roboczych. Ze wzgl. na to, że problemem może być dokładne określenie wartości dni roboczych w poprzednich latach, można przyjąć średnią wartość 250 dni roboczych w roku. Dodatkowo należy określić jaki jest charakter pracy urządzenia oraz w ilu zmianowym trybie odbywa się praca.

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy urządzenia od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli roboczych na zmianę |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Liczbę wykonanych przez urządzenie cykli pracy wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy urządzenia) x (Średnia ilość cykli roboczych na zmianę) x (Współczynnik wynikający z trybu pracy urządzenia z tabeli powyżej) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ......................................................................................................... | = | ………………....... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Maksymalna liczba cykli pracy suwnicy wynikająca z klasy wykorzystania suwnicy |

| Resurs suwnicy jako całości został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

- Wyznaczanie rzeczywistych czasów użytkowania mechanizmów oraz sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu mechanizmów

Do przeprowadzenia dalszych obliczeń należy przyjąć wartości charakteryzujące pracę mechanizmu w tym ilość lat pracy oraz ilość dni roboczych. Ze wzgl. na to, że problemem może być dokładne określenie wartości dni roboczych w poprzednich latach, można przyjąć średnią wartość 250 dni roboczych w roku. Dodatkowo należy określić jaki jest charakter pracy urządzenia oraz w ilu zmianowym trybie odbywa się praca.

  - Mechanizm podnoszenia główny

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ........................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu podnoszenia |

| Resurs mechanizmu podnoszenia głównego został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm podnoszenia pomocniczy (I)

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ....................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu podnoszenia |

| Resurs mechanizmu podnoszenia pomocniczego (I) został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm podnoszenia pomocniczy (II)

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ....................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu podnoszenia |

| Resurs mechanizmu podnoszenia pomocniczego (II) został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm podnoszenia pomocniczy (III)

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ....................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu podnoszenia |

| Resurs mechanizmu podnoszenia pomocniczego (III) został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm jazdy wciągnika (wciągarki)

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ........................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu |

| Resurs mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm jazdy wciągnika (wciągarki) pomocniczego (-ej)

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ...................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu |

| Resurs mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) pomocniczego (-ej) został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm jazdy suwnicy

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu jazdy suwnicy wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ........................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu jazdy suwnicy wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu |

| Resurs mechanizmu jazdy suwnicy został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

- Uwagi

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Orzeczenie

Po wykonaniu sprawdzenia stopnia wykorzystania resursu UTB i / lub mechanizmów  stwierdza się, że urządzenie wymaga / nie wymaga  przeprowadzenia przeglądu specjalnego. Zakres przeglądu specjalnego powinien obejmować:

- suwnicę jako całość;

- mechanizm podnoszenia głównego;

- mechanizm podnoszenia pomocniczego (I);

- mechanizm podnoszenia pomocniczego (II);

- mechanizm podnoszenia pomocniczego (III);

- mechanizm jazdy wciągnika (wciągarki);

- mechanizm jazdy wciągnika (wciągarki) pomocniczego (ej);

- mechanizm jazdy suwnicy;

- ……………………………………………………………….. .

Sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu UTB wykonał

……………………………......

Imię i nazwisko

……………………………......

Podpis

Rozdzielnik :

1 x księga rewizyjna urządzenia

1 x wtórnik urządzenia

…………………………………………………

Urządzenia Transportu Bliskiego

Należy wpisać datę zakończenia obliczeń (wyznaczania resursu)

Wpisać aktualną nazwę eksploatującego podając pełny adres wraz z kodem pocztowym

Wpisać miejsce lokalizacji urządzenia (adres, nawa, hala, wydział itp.)

Niepotrzebne skreślić

W przypadku braku informacji wpisać „nieznany”

W przypadku niewystępowania skreślić

W przypadku niewystępowania skreślić

W przypadku niewystępowania skreślić

W przypadku braku informacji wpisać „nieznany”

W przypadku niewystępowania skreślić

W przypadku niewystępowania skreślić

W przypadku niewystępowania skreślić

W przypadku niewystępowania skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

W przypadku braku informacji wpisać „nieznany”

Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu eksploatacji mogące mieć wpływ na wynik obliczeń dotyczących resursu urządzenia np. naprawy elementów nośnych, modernizacje, istotne awarie, niebezpieczne uszkodzenia, wypadki itp.

Zaznaczyć właściwe pole (kwadrat w tabeli)

W przypadku niewystępowania mechanizmu skreślić

W przypadku niewystępowania mechanizmu skreślić

W przypadku niewystępowania mechanizmu skreślić

W przypadku niewystępowania mechanizmu skreślić

Warunki użytkowania oraz czas pracy są rejestrowane za pomocą specjalnych przyrządów i mogą być odczytane w każdej chwili celem potwierdzenia przypadku nieosiągnięcia lub osiągnięcia granicznej wartości resursu przez urządzenie. W tym przypadku osiągnięcie przez urządzenie resursu jest wskazywane przez przyrząd rejestrujący.

Urządzenie wyposażone jest w odpowiednie przyrządy, które pozwalają na odczyt danych. Dane są zapisywane przez eksploatującego w dzienniku celem potwierdzenia przypadku nieosiągnięcia lub osiągnięcia granicznej wartości resursu.

Historia pracy urządzenia jest rejestrowana na podstawie danych związanych z prowadzonym regularnym procesem produkcyjnym, w którym urządzenie uczestniczy. Proces technologiczny jest dokumentowany a urządzenie jest integralną częścią procesu.

Resurs określany jest na podstawie ogólnych informacji dotyczących realizowanego u eksploatującego procesu produkcyjnego, w którym urządzenie brało udział.

Eksploatujący dysponuje pewnymi informacjami dotyczącymi wykorzystania urządzenia, natomiast informacje te są niekompletne. W tym przypadku wyznaczanie resursu opiera się na informacjach szacunkowych.

Brak informacji o historii urządzenia. Eksploatujący wyznacza resurs na podstawie informacji szacunkowych.

GNP oznacza pojęcie Grupa Natężenia Pracy

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe, w przypadku niewystępowania skreślić

Zaznaczyć właściwe

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

W przypadku niewystępowania wpisać „nie dotyczy”

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

W przypadku niewystępowania wpisać „nie dotyczy”

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

W przypadku niewystępowania wpisać „nie dotyczy”

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

W przypadku niewystępowania wpisać „nie dotyczy”

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać inny mechanizm, o ile występuje i występuje potrzeba wykonania przeglądu specjalnego

Dopisać gdy jest więcej egzemplarzy