Arkusz wspomagający sprawdzenie stopnia

wykorzystania resursu UTB

Uwaga! Arkusza nie należy stosować w przypadkach gdy rejestracja przez eksploatującego warunków eksploatacji urządzenia odbywa się w całości: - przyrządami; - w dzienniku, łącznie ze stosowaniem liczników. W powyższych przypadkach należy stosować arkusz uproszczony lub dokumentację, informację generowaną bezpośrednio z przyrządów, liczników zainstalowanych na UTB.

- Dane identyfikacyjne

| Data : | .......................................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eksploatujący : | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |
| Lokalizacja urządzenia : | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |
| Rodzaj urządzenia : | żuraw |  |  |
| (konstrukcja urządzenia) | samojezdny, wieżowy, stacjonarny, przeładunkowy (przenośny), przewoźny, bramowy, półbramowy |  |  |
| (rodzaj podwozia) | gąsienicowe, kołowe |  |  |
| (sposób montażu) | słupowy, przyścienny, warsztatowy |  |  |
| (rodzaj napędu) | elektryczny, ręczny, elektryczno – ręczny, pneumatyczny, hydrauliczny |  |  |
| (typ urządzenia chwytającego) | hakowy, chwytakowy, chwytnikowy, inny |  |  |
| Numer ewidencyjny urządzenia | ....................................................... |  |  |
| Numer fabryczny urządzenia | ....................................................... |  |  |
| Podstawowe parametry: | udźwig |  | ............................. [t] |
|  | wysięg |  | ............................. [m] |
|  | rok produkcji |  | ............................. |
|  | GNP żurawia |  | ............................. |
|  | GNP mech. podnoszenia |  | ............................. |
|  | GNP mech. zmiany wysięgu |  | ............................. |
|  | GNP mech. jazdy wciągnika (wciągarki) |  | ............................. |
|  | GNP mech. obrotu |  | ............................. |
|  | GNP mech. jazdy żurawia |  | ............................. |
| Oznakowanie CE : | Tak | Nie |  |
| Nazwa i adres wytwórcy urządzenia : | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |
|  | ...................................................................................... |  |  |

- Krótka charakterystyka pracy urządzenia

Należy w krótki sposób scharakteryzować pracę urządzenia. Informacje zawarte w tym punkcie pomocne są przy dalszym szacowaniu stopnia wykorzystania resursu.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Informacje dodatkowe

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Sposób rejestracji przez eksploatującego warunków eksploatacji urządzenia

Przystępując do wyznaczania resursu urządzenia należy w pierwszej kolejności określić sposób pobierania informacji dotyczących warunków użytkowania urządzenia. Dla każdego przypadku należy przyjąć do dalszych obliczeń odpowiedni współczynnik „F1” określony w poniższej tabeli.

| Rejestrowanie przyrządami |  | F1=1,0 |
| --- | --- | --- |
| Rejestrowanie w dzienniku, łącznie ze stosowaniem liczników |  | F1=1,0 |
| Rejestrowanie na podstawie procesu technologicznego |  | F1=1,1 |
| Rejestrowanie na podstawie informacji o produkcji |  | F1=1,2 |
| Informacja o warunkach eksploatacji jest niekompletna |  | F1=1,3 |
| Brak informacji o historii urządzenia |  | F1=1,5 |

- Określenie GNP  urządzenia jako całości oraz GNP poszczególnych mechanizmów

Następnym krokiem potrzebnym do obliczeń jest określenie GNP urządzenia jako całości. Informacje te należy odczytać z danych technicznych urządzenia. W związku z tym, że w ciągu wielu lat normy jak i sposoby oznaczania grup ulegały zmianom może istnieć potrzeba zastosowania tabeli porównawczej. Przykładowo, urządzenie wykonano w roku 1978 i wytwórca określił GNP żurawia jako całości jako I. W związku z tym do dalszych obliczeń wg poniższej tabeli należy przyjąć GNP A4.

| PN-91/M-06503 | PN-ISO 4301-1 | PN-79/M-08503 | PN-63/M-06503 | FEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A1 | - | - | 1 |
| A2 | A2 | - | - | 2 |
| A3 | A3 | 1 | 0 | 2 lub 3 |
| A4 | A4 | 2 | I | 3 lub 4 |
| A5 | A5 | 3 | II | 4 |
| A6 | A6 | 4 |  | 4 lub 5 |
| A7 | A7 | 5 | III | 5 lub 6 |
| A8 | A8 | 6 | IV | 6 |

GNP urządzenia jako całości określono jako :

| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Następnym krokiem potrzebnym do obliczeń jest określenie GNP poszczególnych mechanizmów. Informacje te należy odczytać z danych technicznych urządzenia. W związku z tym, że w ciągu wielu lat normy jak i sposoby oznaczania grup ulegały zmianom może istnieć potrzeba zastosowania tabeli porównawczej. Przykładowo mechanizm podnoszenia został wykonany wg normy FEM 1mA, to do dalszych obliczeń należy przyjąć GNP mechanizmu podnoszenia M4. Wyznaczenie grup natężenia pracy pozostałych mechanizmów wykonujemy w sposób analogiczny.

| PN-91/M-06503 | PN-ISO 4301-1 | PN-79/M-08504 | ST SEV 2077-80 | FEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | M1 | 1M | 1 | 1mB |
| M2 | M2 |  |  |  |
| M3 | M3 | 2M |  |  |
| M4 | M4 | 3M | 2 | 1mA |
| M5 | M5 | 4M | 3 | 2m |
| M6 | M6 | 5M | 4 | 3m |
| M7 | M7 | 6M | 5 | 4m |
| M8 | M8 |  | 6 | 5m |

GNP mechanizmu podnoszenia określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu zmiany wysięgu określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu obrotu określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GNP mechanizmu jazdy żurawia określono jako :

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku braku informacji w dokumentacji o GNP urządzenia jako całości i / lub poszczególnych mechanizmów w celu ich wyznaczenia należy posłużyć się poniższą tabelą obejmującą przykładowe zaszeregowania urządzeń do poszczególnych grup. Określania dokonujemy na podstawie przeznaczenia urządzenia oraz określenia pracy. Należy również zwrócić uwagę, aby zastosować odpowiednią tabelę (żurawie szynowe, żurawie samojezdne, żurawie wieżowe). Odczytane wartości należy przenieść jako do dalszych obliczeń.

| Lp | Przeznaczenie żurawia szynowego | Określenie pracy | Grupa natężenia pracy żurawia jako całości | Grupa natężenia pracy mechanizmów jako całości |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Podnoszenie | Zmiany wysięgu | Jazda wciągnika (wciągarki) | Obrotu | Jazda żurawia |
| 1 | Żurawie z napędem ręcznym |  | A1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 |
| 2 | Żurawie warsztatowe montażowe |  | A2 | M2 | M1 | M1 | M2 | M2 |
| 3 | Żurawie pokładowe hakowe |  | A4 | M3 | M3 | - | M3 | - |
| 4 | Żurawie pokładowe chwytakowe lub chwytnikowe |  | A6 | M5 | M3 | - | M3 | - |
| 5 | Żurawie stoczniowe |  | A4 | M5 | M4 | M4 | M4 | M5 |
| 6 | Żurawie hakowe na składowiskach |  | A4 | M4 | M3 | M4 | M4 | M4 |
| 7 | Żurawie chwytakowe lub chwytnikowe na składowiskach | Praca regularna z przerwami | A6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M5 |
| 8 | Żurawie chwytakowe lub chwytnikowe na składowiskach | Praca intensywna | A8 | M8 | M7 | M7 | M7 | M6 |
| 9 | Żurawie portowe hakowe | Praca regularna z przerwami | A6 | M5 | M4 | - | M5 | M3 |
| 10 | Żurawie portowe hakowe | Praca intensywna | A7 | M7 | M5 | - | M6 | M4 |
| 11 | Żurawie portowe chwytakowe lub chwytnikowe | Praca regularna z przerwami | A7 | M7 | M6 | - | M6 | M6 |
| 12 | Żurawie portowe chwytakowe lub chwytnikowe | Praca intensywna | A8 | M8 | M7 | - | M7 | M7 |

| Warunki pracy żurawia samojezdnego | GNP żurawia samojezdnego |
| --- | --- |
| Praca żurawi przeznaczonych do ogólnego stosowania, wyposażonych w hak, nie stosowanych do pracy ciągłej | A1 |
| Praca żurawi wyposażonych w chwytnik, chwytak lub inny osprzęt specjalny | A3 |
| Praca żurawi w ciężkich warunkach np. przy przeładunku kontenerów lub pracujących w dokach | A4 |

| Rodzaj żurawia wieżowego | Określenie żurawia wieżowego | Klasyfikacja żurawi wieżowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasa wykorzystania | Stan obciążenia | GNP |
| 1 | Żuraw do pracy nieregularnej | U1 | Q2 | A1 |
|  | Żuraw na składowisku materiałów | U3 | Q1 | A2 |
|  | Żuraw remontowy na platformie wiertniczej | U3 | Q2 | A3 |
|  | Żuraw stoczniowy remontowy | U4 | Q2 | A4 |
| 2 | Żuraw samomontujący się | U3 | Q2 | A3 |
|  | Żuraw przewoźny np. budowlany | U4 | Q2 | A4 |
| 3 | Żuraw stoczniowy wyposażeniowy | U4 | Q2 | A4 |
|  | Żuraw portowy kontenerowy | U4 | Q2 | A4 |
|  | Żuraw stoczniowy do montażu sekcji | U4 | Q3 | A5 |
|  | Żuraw chwytakowy | U5 | Q3 | A6 |

- Określenie stanu obciążenia, klasy wykorzystania i największej liczby cykli pracy UTB

Mając określoną GNP urządzenia jako całości musimy określić pozostałe parametry, w oparciu o poniższe tabele.

| Działanie mechanizmów | Warunki eksploatacji żurawia samojezdnego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A3 | A4 |
| Podnoszenie | M3 | M4 | M5 |
| Obrót | M2 | M3 | M4 |
| Zmiana wysięgu | M2 | M3 | M3 |
| Teleskopowanie | M1 | M1 | M1 1) |
| Jazda (wyłącznie po stanowisku pracy) |  |  |  |
| - żuraw na podwoziu kołowym | M1 | M1 | M1 |
| - żuraw na podwoziu gąsienicowym | M1 | M2 | M2 |
| - Funkcja teleskopowania nie jest wykonywana z zawieszonym ładunkiem. |  |  |  |

| Rodzaj żurawia wieżowego | Klasyfikacja żurawi wieżowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa wykorzystania | Stan obciążenia | GNP żurawia wieżowego jako całości |
| 1 | U1 ÷ U4 | Q1 i Q2 | A1 ÷ A4 |
| 2 | U3 i U4 | Q2 | A3 i A4 |
| 3 | U4 i U5 | Q2 i Q3 | A4 ÷ A6 |

| Rodzaj żurawia wieżowego | Klasyfikacja mechanizmów żurawi wieżowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa wykorzystania |  |  |  |  | Stan obciążenia |  |  |  |  | Grupa natężenia pracy |  |  |  |  |
|  | Mechanizm |  |  |  |  | Mechanizm |  |  |  |  | Mechanizm |  |  |  |  |
|  | H | S | L | D | T | H | S | L | D | T | H | S | L | D | T |
| 1 | T1 ÷ T4 | T1 ÷ T4 | T1 ÷ T3 | T1 ÷ T3 | T1 i T2 | L1 i L2 | L3 | L1 i L2 | L1 i L2 | L3 | M1 ÷ M4 | M2 ÷ M5 | M1 ÷ M3 | M1 ÷ M3 | M2 i M3 |
| 2 | T3 i T4 | T3 i T4 | T2 i T3 | T2 i T3 | T1 i T2 | L2 | L3 | L3 | L2 | L3 | M3 i M4 | M4 i M5 | M3 i M4 | M2 i M3 | M2 i M3 |
| 3 | T4 i T5 | T4 i T5 | T3 i T4 | T3 ÷ T5 | T3 ÷ T5 | L2 i L3 | L2 i L3 | L2 i L3 | L2 i L3 | L2 i L3 | M4 ÷ M6 | M4 ÷ M6 | M3 ÷ M5 | M3 ÷ M6 | M2 ÷ M6 |
| H – mechanizm podnoszenia S – mechanizm obrotu L – mechanizm wypadu D – mechanizm jazdy wciągarki T – mechanizm jazdy żurawia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stan obciążenia | Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia Kp | Określenia |
| --- | --- | --- |
| Q1 - lekki | 0,125 | Dźwignice podnoszące ładunki nominalne bardzo rzadko |
| Q2 - przeciętny | 0,25 | Dźwignice podnoszące ładunki nominalne niezbyt często, a przeważnie ładunki średnie |
| Q3 - ciężki | 0,50 | Dźwignice podnoszące ładunki nominalne często, a przeważnie ładunki duże |
| Q4 – bardzo ciężki | 1,00 | Dźwignice regularnie obciążanie ładunkami nominalnymi |

Stan obciążenia żurawia jako całości :

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Mając wyznaczoną GNP żurawia jako całości oraz stan obciążenia żurawia wyznaczamy, klasę wykorzystania żurawia. Można również stosować wcześniejsze tabele, które charakteryzują również ten parametr.

| Stan obciążenia | Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia Kp | Klasy wykorzystania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| Q1 - lekki | 0,125 |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Q2 - przeciętny | 0,25 |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |  |
| Q3 - ciężki | 0,50 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |  |  |
| Q4 – bardzo ciężki | 1,00 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |  |  |  |

Wartość maksymalnej liczby cykli pracy wynika z poniższej tabeli i jest ściśle zależna od klasy wykorzystania urządzenia.

| Klasa wykorzystania | Maksymalna liczba cykli pracy | Określenia |
| --- | --- | --- |
| U0 | 1,6·104 | Użytkowanie nieregularne |
| U1 | 3,2·104 |  |
| U2 | 6,3·104 |  |
| U3 | 1,25·105 |  |
| U4 | 2,5·105 | Użytkowanie regularne lekkie |
| U5 | 5·105 | Użytkowanie regularne przeciętne |
| U6 | 1·106 | Użytkowanie nieregularne intensywne |
| U7 | 2·106 | Użytkowanie intensywne |
| U8 | 4·106 |  |
| U9 | więcej niż 4·106 |  |

Klasę wykorzystania żurawia określono jako :

| U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6·104 | 3,2·104 | 6,3·104 | 1,25·105 | 2,5·105 | 5·105 | 1·106 | 2·106 | 2·106 | > 4·106 |

- Określenie stanu obciążenia, klasy wykorzystania i największej liczby cykli pracy dla poszczególnych mechanizmów

Mając określoną GNP poszczególnych mechanizmów musimy określić pozostałe parametry, w oparciu o poniższe tabele. Stan obciążenia określamy w oparciu o charakter pracy mechanizmu.

| Stan obciążenia | Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia Km | Określenia |
| --- | --- | --- |
| L1 - lekki | 0,125 | Mechanizmy podlegające bardzo rzadko maksymalnemu obciążeniu, a przeważnie małym obciążeniom |
| L2 - przeciętny | 0,25 | Mechanizmy podlegające niezbyt często maksymalnemu obciążeniu, a przeważnie przeciętnym obciążeniom |
| L3 - ciężki | 0,50 | Mechanizmy podlegające często maksymalnemu obciążeniu, a przeważnie dużym obciążeniom |
| L4 – bardzo ciężki | 1,00 | Mechanizmy podlegające regularnie maksymalnemu obciążeniu |

Stan obciążenia dla mechanizmu podnoszenia :

| L1p | L2p | L3p | L4p |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla mechanizmu zmiany wysięgu :

| L1z | L2z | L3z | L4z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) :

| L1jw | L2jw | L3jw | L4jw |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla mechanizmu obrotu żurawia :

| L1o | L2o | L3o | L4o |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Stan obciążenia dla mechanizmu jazdy żurawia :

| L1jz | L2jz | L3jz | L4jz |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,125 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |

Mając wyznaczoną GNP poszczególnych mechanizmów oraz stan ich obciążenia wyznaczamy, w oparciu o poniższą tabelę, klasę wykorzystania poszczególnych mechanizmów.

| Stan obciążenia | Nominalny współczynnik rozkładu obciążenia Km | Klasy wykorzystania mechanizmów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| L1 - lekki | 0,125 |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| L2 - przeciętny | 0,25 |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |  |
| L3 - ciężki | 0,50 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |  |  |
| L4 – bardzo ciężki | 1,00 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |  |  |  |

Wartość całkowitego czasu użytkowania mechanizmu wynika z poniższej tabeli i jest ściśle zależna od klasy wykorzystania mechanizmu.

| Klasa wykorzystania | Całkowity czas użytkowania [h] | Określenia |
| --- | --- | --- |
| T0 | 200 | Użytkowanie nieregularne |
| T1 | 400 |  |
| T2 | 800 |  |
| T3 | 1600 |  |
| T4 | 3200 | Użytkowanie regularne lekkie |
| T5 | 6300 | Użytkowanie regularne przeciętne |
| T6 | 12500 | Użytkowanie nieregularne intensywne |
| T7 | 25000 | Użytkowanie intensywne |
| T8 | 50000 |  |
| T9 | 100000 |  |

Klasę wykorzystania mechanizmu podnoszenia określono jako :

| T0p | T1p | T2p | T3p | T4p | T5p | T6p | T7p | T8p | T9p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) określono jako :

| T0jw | T1jw | T2jw | T3jw | T4jw | T5jw | T6jw | T7jw | T8jw | T9jw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania mechanizmu zmiany wysięgu określono jako :

| T0z | T1z | T2z | T3z | T4z | T5z | T6z | T7z | T8z | T9z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania mechanizmu obrotu żurawia określono jako :

| T0o | T1o | T2o | T3o | T4o | T5o | T6o | T7o | T8o | T9o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

Klasę wykorzystania mechanizmu jazdy żurawia określono jako :

| T0js | T1js | T2js | T3js | T4js | T5js | T6js | T7js | T8js | T9js |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6300 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |

- Wyznaczanie rzeczywistej liczby cykli pracy żurawia oraz sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu żurawia jako całości

Do przeprowadzenia dalszych obliczeń należy przyjąć wartości charakteryzujące pracę urządzenia w tym ilość lat pracy urządzenia oraz ilość dni roboczych. Ze wzgl. na to, że problemem może być dokładne określenie wartości dni roboczych w poprzednich latach, można przyjąć średnią wartość 250 dni roboczych w roku. Dodatkowo należy określić jaki jest charakter pracy urządzenia oraz w ilu zmianowym trybie odbywa się praca.

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy urządzenia od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli roboczych na zmianę |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Liczbę wykonanych przez urządzenie cykli pracy wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy urządzenia) x (Średnia ilość cykli roboczych na zmianę) x (Współczynnik wynikający z trybu pracy urządzenia z tabeli powyżej) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ......................................................................................................... | = | ………………....... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Maksymalna liczba cykli pracy żurawia wynikająca z klasy wykorzystania żurawia |

| Resurs żurawia jako całości został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

- Wyznaczanie rzeczywistych czasów użytkowania mechanizmów oraz sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu mechanizmów

Do przeprowadzenia dalszych obliczeń należy przyjąć wartości charakteryzujące pracę mechanizmu w tym ilość lat pracy oraz ilość dni roboczych. Ze wzgl. na to, że problemem może być dokładne określenie wartości dni roboczych w poprzednich latach, można przyjąć średnią wartość 250 dni roboczych w roku. Dodatkowo należy określić jaki jest charakter pracy urządzenia oraz w ilu zmianowym trybie odbywa się praca.

  - Mechanizm podnoszenia

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ........................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu podnoszenia wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu podnoszenia |

| Resurs mechanizmu podnoszenia został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm jazdy wciągnika (wciągarki)

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ........................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu |

| Resurs mechanizmu jazdy wciągnika (wciągarki) został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm zmiany wysięgu

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu zmiany wysięgu wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ........................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu zmiany wysięgu wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu |

| Resurs mechanizmu zmiany wysięgu został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm obrotu żurawia

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu obrotu żurawia wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ........................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu obrotu żurawia wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu |

| Resurs mechanizmu obrotu żurawia został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

  - Mechanizm jazdy żurawia

| Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość lat pracy mechanizmu od ostatniego przeglądu specjalnego |  |  |  |
| Średnia ilość cykli pracy na zmianę |  |  |  |
| Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h] |  |  |  |
| Tryb pracy | jednozmianowy |  | 1 |
|  | dwuzmianowy |  | 2 |
|  | trzyzmianowy |  | 3 |

Rzeczywisty czas użytkowania mechanizmu jazdy żurawia wyznaczono jako: 
(Przyjęta średnia ilość dni roboczych w roku) x (Ilość lat pracy mechanizmu) x (Średnia ilość cykli pracy na zmianę) x (Średni czas pracy mechanizmu na cykl [h]) x (Tryb pracy mechanizmu) x (Współczynnik wynikający ze sposobu rejestracji warunków pracy)

Podstawiając wartości mamy:

| ........................................................................................................... | = | ………………...... |
| --- | --- | --- |
| co jest mniejsze / większe od | = | ………………....... |
|  |  | Całkowity czas użytkowania mechanizmu jazdy żurawia wynikający z klasy wykorzystania mechanizmu |

| Resurs mechanizmu jazdy żurawia został osiągnięty : | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |

- Uwagi

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Orzeczenie

Po wykonaniu sprawdzenia stopnia wykorzystania resursu UTB i / lub mechanizmów  stwierdza się, że urządzenie wymaga / nie wymaga  przeprowadzenia przeglądu specjalnego. Zakres przeglądu specjalnego powinien obejmować :

- żuraw jako całość;

- mechanizm podnoszenia;

- mechanizm zmiany wysięgu;

- mechanizm jazdy wciągnika (wciągarki);

- mechanizm obrotu żurawia;

- mechanizm jazdy żurawia;

- ……………………………………………………………….. .

Sprawdzenie stopnia wykorzystania resursu UTB wykonał

……………………………......

Imię i nazwisko

……………………………......

Podpis

Rozdzielnik :

1 x księga rewizyjna urządzenia

1 x wtórnik urządzenia

…………………………………………………

…………………………………………………

Urządzenia Transportu Bliskiego

Należy wpisać datę zakończenia obliczeń (wyznaczania resursu)

Wpisać aktualną nazwę eksploatującego podając pełny adres wraz z kodem pocztowym

Wpisać miejsce lokalizacji urządzenia (adres, nawa, hala, wydział itp.)

Niepotrzebne skreślić

W przypadku braku informacji wpisać „nieznany”

W przypadku braku informacji wpisać „nieznany”

Odpowiednie zaznaczyć

W przypadku braku informacji wpisać „nieznany”

Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu eksploatacji mogące mieć wpływ na wynik obliczeń dotyczących resursu urządzenia np. naprawy elementów nośnych, modernizacje, istotne awarie, niebezpieczne uszkodzenia, wypadki itp.

Zaznaczyć właściwe pole (kwadrat w tabeli)

Warunki użytkowania oraz czas pracy są rejestrowane za pomocą specjalnych przyrządów i mogą być odczytane w każdej chwili celem potwierdzenia przypadku nieosiągnięcia lub osiągnięcia granicznej wartości resursu przez urządzenie. W tym przypadku osiągnięcie przez urządzenie resursu jest wskazywane przez przyrząd rejestrujący.

Urządzenie wyposażone jest w odpowiednie przyrządy, które pozwalają na odczyt danych. Dane są zapisywane przez eksploatującego w dzienniku celem potwierdzenia przypadku nieosiągnięcia lub osiągnięcia granicznej wartości resursu.

Historia pracy urządzenia jest rejestrowana na podstawie danych związanych z prowadzonym regularnym procesem produkcyjnym, w którym urządzenie uczestniczy. Proces technologiczny jest dokumentowany a urządzenie jest integralną częścią procesu.

Resurs określany jest na podstawie ogólnych informacji dotyczących realizowanego u eksploatującego procesu produkcyjnego, w którym urządzenie brało udział.

Eksploatujący dysponuje pewnymi informacjami dotyczącymi wykorzystania urządzenia, natomiast informacje te są niekompletne. W tym przypadku wyznaczanie resursu opiera się na informacjach szacunkowych.

Brak informacji o historii urządzenia. Eksploatujący wyznacza resurs na podstawie informacji szacunkowych.

GNP oznacza pojęcie Grupa Natężenia Pracy

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Zaznaczyć właściwe

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Wpisać właściwą wartość

Zaznaczyć właściwe

Niewłaściwe skreślić

Odpowiednie zaznaczyć

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać inny mechanizm (np. zamykania i otwierania chwytaka), o ile występuje i występuje potrzeba wykonania przeglądu specjalnego

Dopisać gdy jest więcej egzemplarzy